申請に対する処分の審査基準・標準処理期間

|  |  |  | 解体業の許可 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 根拠法令および条項 |  |  | 使用済自動車の再資源化等に関する法律 第６０条第１項 |  |
| 所管部課グループ名 |  |  | エネルギー環境部 循環社会推進課 廃棄物対策G |  |
| 審 査 基 準 | 項 目 |  |  | 内 容 |
|  | １ 許可基準 |  |  | 別添審査基準のとおり。 |
|  | ２ 提出書類 |  |  | ・解体業許可（更新）申請書（法施行規則様式第５号） ・法施行規則第５５条に列挙の書類 別添のとおり |
|  | 設定年月日 平成１７年１１月 日設定（平成２４年１０月 １日最終変更） |  |  |  |
| 標準処理期間 |  |  |  | １月 |
|  |  | 設定年月日 平成１７年１１月 日設定（平成 年 月 日最終変更） |  |  |

【使用済み自動車の解体業許可の審査基準】

（許可基準）

○申請内容が以下の規定による許可の基準に適合していること。

【使用済自動車の再資源化等に関する法律】

第六十二条 　都道府県知事は、第六十条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 　その事業の用に供する施設及び解体業許可申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして主務省令（※）で定める基準に適合するものであること。

二 　解体業許可申請者が次のいずれにも該当しないこと。

イ　成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

ロ　禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

ハ　この法律、廃棄物処理法 、浄化槽法 （昭和五十八年法律第四十三号）その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 （平成三年法律第七十七号。第三十二条の二第七項を除く。）の規定に違反し、又は刑法 （明治四十年法律第四十五号）第二百四条 、第二百六条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律 （大正十五年法律第六十号）の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

ニ　第六十六条（第七十二条において読み替えて準用する場合を含む。）、廃棄物処理法第七条の四 若しくは第十四条の三の二 （廃棄物処理法第十四条の六 において読み替えて準用する場合を含む。）又は浄化槽法第四十一条第二項 の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者（当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法 （平成五年法律第八十八号）第十五条 の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。）

ホ　その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

ヘ　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号 に規定する暴力団員（以下この号において「暴力団員」という。）又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者（以下この号において「暴力団員等」という。）

ト　営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人（法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。）がイからヘまでのいずれかに該当するもの

チ　法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者のあるもの

リ　法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの

ヌ　個人で政令で定める使用人のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者のあるもの

※【使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則】

第五十七条 　法第六十二条第一項第一号 の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

１ 　施設に係る基準

イ　使用済自動車又は解体自動車の解体を行う場所（以下「解体作業場」という。）以外の場所で使用済自動車又は解体自動車を保管する場合にあっては、みだりに人が立ち入るのを防止することができる囲いが当該場所の周囲に設けられ、かつ、当該場所の範囲が明確であること。

１．使用済自動車(解体自動車)を解体するまでの間保管するための施設

○保管場所の周囲に囲いを設けること。囲いは、外部からの人の侵入防止、保管区域の明確化のため設置するもので、ブロック塀、金属板、ネットフェンス、トタンなどとする。木杭に有刺鉄線等を張る場合は、容易に人がくぐり抜けられない間隔とする。

○出入り口には、施錠できる門扉を設けること。（チェーンは認められない）

○切り立った崖に面している場合など、容易に他人が侵入できない部分に関する限り、必ずしも囲いを設置する必要はない。

○使用済自動車の荷重が、直接囲いにかかる場合は、荷重に対して構造耐力上安全であること。（金網フェンスやトタンフェンスは認められない）

○事業所全体が囲いで囲まれている場合は、保管場所に別の囲いを設ける必要はないが、保管場所の区域を明確にする。

・保管場所の境界にカラーコーンを置く。

・ロープ等の目印となるものを地面に固定する。

・現場床面に白線等を引いて、その範囲を明確化する。

使用済自動車、圧縮していない解体自動車を、屋外において保管する場合は、以下によること。

(1) 保管の高さ

イ　囲いから保管場所の側に3ｍ以内の部分：高さ3ｍまで

ロ　囲いから保管場所の側に3ｍを超える部分：高さ4.5ｍまで

ハ　格納するための施設(構造耐力上安全なものに限る)に保管する場合：使用済自動車等の搬出入に当たり、落下による危害が生ずるおそれのない高さ

(2) 保管の上限

上記高さを超えない限りにおいて保管することができる数量

○保管の高さは、普通自動車にあっては、囲いから3ｍ以内は、２段積みまで、その内側は、３段積まで、大型車は、原則平積みとする。

○積み重ねて保管する場合は、各自動車の重心がほぼ重なるようにする。

○一日の搬出量の７日分という一般的な保管上限は適用しない

○ラック等格納施設を設ける場合には、保管する使用済自動車の荷重に対して構造耐力上安全であること。

○使用済自動車の保管にあたっては、解体自動車以外の他の廃棄物を混入しないこと。

（注）平成16年12月31日以前に引き取った使用済自動車も含め、平成17年1月1日以降は、有価で引き取ったものであっても、廃棄物とみなされる。

○保管場所には、掲示板を設置すること。

・事業所外部からみやすい場所に設置。

・大きさは縦・横６０㎝以上

・文字は黒字、下地は白地

・文字は読みやすく鮮明であること

・雨水等によって汚損したり、消えたりしないもの

| (掲示板の記載例) 名称および廃棄物の種類 | 使用済自動車・解体自動車の保管場所 |
| --- | --- |
| 管理者の氏名 又は名称および連絡先 | ○○自動車解体㈱ ○○ ○○ 電話××―×××× |
| 積み上げ高さ | 最大○○ｍ |
| 保管量の上限 | 最大○○台 |

○ねずみ、蚊、はえ、その他衛生害虫により、保管場所周辺の生活環境に支障をきたさないよう、使用済自動車等に水がたまってボウフラが発生するおそれがある場合などは、必要に応じて、定期的な薬剤散布等を行うこと。

ロ　解体作業場以外の場所で廃油及び廃液が漏出するおそれのある使用済自動車を保管する場合にあっては、当該場所がイに掲げるもののほか次に掲げる要件を満たすものであること。ただし、保管に先立ち使用済自動車から廃油及び廃液を回収することその他廃油及び廃液の漏出を防止するために必要な措置が講じられることが標準作業書の記載から明らかな場合は、この限りでない。

(1) 廃油及び廃液の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

(2) 廃油の事業所からの流出を防止するため、油水分離装置及びこれに接続している排水溝が設けられていること。

○廃油・廃液が漏出するおそれのある使用済自動車(事故車、老朽車等)を保管する場合は、鉄筋コンクリート舗装の厚さは15㎝以上とし、適切な配筋を有すること。また、液状物が自然に排水溝に集まるよう適切な傾斜を設けること。

なお、保管場所において重機を使用する場合、その荷重に耐えるものであること。

○床面は鉄筋コンクリート舗装ではないが、これと同等以上の効果を有する場合。

・厚さ15㎝の無筋コンクリート舗装を厚さ10㎜鉄板で覆う。

・厚さ15㎝のアスファルト舗装を厚さ10㎜の鉄板で覆う。

なお、アスファルト舗装単独では、油の浸透が生じるので基準を満たさない。

○重機を使用する場合にあっては鉄筋コンクリート床面を厚くする鉄板を敷くなど床面が重量によりひび割れないよう措置を行うこと。

○油水分離装置は、雨水が流入しない場合は、使用する洗浄水の最大使用量に応じた容積とし、３槽以上とする。

雨水の流入がある場合は、雨水の流出量を算定した次表による容積以上とし、４槽以上とする。

| Ａ 集水面積(ｍ２) | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ｖ 必要容量(ｍ３) | 2.75 | 4.13 | 5.5 | 6.88 | 8.25 | 9.63 | 11.0 |
| 計算式 Ｖ＝Ａ×0.055 |  |  |  |  |  |  |  |

○排水溝には、外部の雨水等地表水が浸入しない構造とすること。

２．使用済自動車を解体するための施設

①燃料抜取場所(解体作業場以外の場所で燃料の抜き取りを行う場合)

ハ　解体作業場以外の場所で使用済自動車から廃油(自動車の燃料に限る。以下このハにおいて同じ)を回収する場合にあっては、当該場所が次に掲げる要件を満たすものであること。

(1) 廃油の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

(2) 廃油の事業所からの流出を防止するため、ためますその他これと同等以上の効果を有する装置(以下「ためます等」という)及びこれに接続している排水溝が設けられていること。

○床面は、鉄筋コンクリート舗装の厚さは15㎝以上とし、適切な配筋を有すること。また、液状物が自然に排水溝に集まるよう適切な傾斜を設けること。

○床面は鉄筋コンクリート舗装ではないが、これと同等以上の効果を有する場合。

・厚さ15㎝の無筋コンクリート舗装を厚さ10㎜鉄板で覆う。

○ためますは、不浸透性の構造物とし、こぼれた燃料が十分回収できる容量があり、ひび割れ等がないこと。また、容器(ドラム缶など)をそばに置くことができ、ポンプ等で燃料を吸い上げるなど、確実に燃料を回収できること。

○ためます等として、油水分離装置で対応する場合は、燃料抜取場所の雨水の量を含めること。

○排水溝は、こぼれた燃料が滞留せず、ためますに流れていく傾斜のついた構造であり、ひび割れがないこと。また、燃料抜取場所以外の雨水、排水が流入しない構造であること。

(注)　燃料又は廃油を一定量（指定数量）以上保管する場合には、消防法の許可が必要。

指定数量　ガソリン　200㍑以上、軽油等　1000㍑以上、

エンジンオイル等　6000㍑以上

②解体作業場

ニ　次に掲げる要件を満たす解体作業場を有すること。

(1) 使用済自動車から廃油(自動車の燃料を除く。以下この(1)において同じ)及び廃液を回収することができる装置を有すること。ただし、手作業により使用済自動車から廃油及び廃液が適切かつ確実に回収されることが標準作業書の記載から明らかな場合は、この限りでない。

(2) 廃油及び廃液の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

(3) 廃油の事業所からの流出を防止するため、油水分離装置及びこれに接続している排水溝が設けられていること。ただし、解体作業場の構造上廃油が事業所から流出するおそれが少なく、かつ、廃油の事業所からの流出を防止するために必要な措置が講じられることが標準作業書の記載から明らかな場合は、この限りでない。

(4) 雨水等による廃油及び廃液の事業所からの流出を防止するため、屋根、覆いその他床面に雨水等がかからないようにするための設備を有すること。ただし、当該設備の設置が著しく困難であり、かつ、雨水等による廃油及び廃液の事業所からの流出を防止するために十分な処理能力を有する油水分離装置を設けることその他の措置が講じられる場合は、この限りでない。

○横殴りの雨でも侵入を防止できる、屋根および壁等が設けられていること。

| 材質 |  | 構造 | 鉄骨、鉄筋、木造 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 壁面 | 金属、コンクリート、スレート、モルタル、ＦＲＰ |
|  |  | 屋根 | 鉄板、瓦、スレート葺 等 (テント地等であっても５年以上の耐久性のあるもの) |
| 形状 | 屋根があること 屋根および壁は容易に移動できないものであること。 壁は強固なものであって、床面、屋根と完全に接し、床面に固定。 |  |  |

○周囲から解体作業場に水が流れ込まない構造であること。

・ガレージのように、屋根があり、三方が壁に囲まれ、残り一方にシャッターがある構

造

・解体作業場の周囲に雨水吐きのための排水側溝(開渠)が設けられ、解体作業場内に雨水等地表水が浸入しない構造

・解体作業場全体の床面が周囲の地面よりも高くなっており、通常地表を流れる雨水等地表水が作業場へ侵入しない構造

・解体作業場の周囲に、通常地表を流れる雨水等地表水が浸透・越流しない高さの堰堤(コンクリート製等)を設け、通常地表を流れる雨水等地表水が作業場へ侵入しない構造

○屋根等の設置が著しく困難な場合とは、土地利用規制等により屋根等の設置が著しく困難な場合とする。

○床面は、鉄筋コンクリートとし、作業内容や使用する重機により容易に破損またはひび割れを生じないよう、構造耐力上安全なものとすること。

○鉄筋コンクリートと同等の措置は、無筋コンクリートに鉄板を敷設する等とする。

○屋根等がある場合で、雨水が流入しない油水分離装置は、解体作業場内で使用する洗浄水の最大使用量に応じた容積とし、３槽以上とする。

○屋根等のない場合の油水分離装置は、使用済自動車保管場所の例による。

③取り外した部品を保管するための設備

ホ　解体作業場以外の場所で使用済自動車又は解体自動車から分離した部品のうち廃油及び廃液が漏出するおそれのあるものを保管する場合にあっては、当該場所が次に掲げる要件を満たすものであること。ただし、保管に先立ち当該部品からの廃油及び廃液の漏出を防止するために必要な措置が講じられることが標準作業書の記載から明らかな場合は、この限りでない。

（１）廃油及び廃液の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

（２）雨水等による廃油及び廃液の事業所からの流出を防止するため、屋根、覆いその他当該部品に雨水等がかからないようにするための設備を有すること。

○保管設備に屋根、覆いを設置することが困難な場合や、床が鉄筋コンクリートなど不透水性構造となっていない場合などにおいては、次表に掲げる区分に応じた対応が講じられていること。

| 区分 | 屋根・覆いがある場合 | 屋根･覆いがない場合 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不透 水性 の床 | ○保管場所を明示する。 | ①使用済トラックのコンテナや幌付き荷台の代用。 ②密閉型のふた付きボックスで保管する。 ③部品を遮水性シート等で覆う。 |  |
| 透水 性の 床 | ①保管場所の下に、鉄板、ゴムシート、オイルパン、容器などの受け皿を設置する。 ②分離部品の下にオイルマット、ウエスなど吸着材を敷く。 | ①使用済トラックのコンテナ、幌付き荷台に、鉄板、ゴムシート、オイルパンや容器などの受け皿を設置する。 ②密閉型のふた付きボックスで保管する。 | 少量の廃油･廃液に対応するもので、保管前の十分な除去作業が前提。 廃油･廃液の受け皿は、部品と直接接する場合、荷重に十分耐え得る材質、構造であること。 |

○バッテリーは、屋根･覆いおよび壁等によって風雨にさらされない構造の保管施設で保管すること。

２　申請者の能力に係る基準

二 　解体業許可申請者の能力に係る基準

イ　次に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。

（１）使用済自動車及び解体自動車の保管の方法

（２）廃油及び廃液の回収、事業所からの流出の防止及び保管の方法

（３）使用済自動車又は解体自動車の解体の方法（指定回収物品及び鉛蓄電池等の回収の方法を含む。）

（４）油水分離装置及びためます等の管理の方法（これらを設置する場合に限る。）

（５）使用済自動車又は解体自動車の解体に伴って生じる廃棄物（解体自動車及び指定回収物品を除く。）の処理の方法

（６）使用済自動車又は解体自動車から分離した部品、材料その他の有用なものの保管の方法

（７）使用済自動車及び解体自動車の運搬の方法

（８）解体業の用に供する施設の保守点検の方法

（９）火災予防上の措置

○　標準作業書記載事項（例）

1 フローチャート(処理の流れ)

2 事業場の配置図

3 使用済自動車の運搬の方法

(1)自社車両による運搬

(2)廃棄物処理法の収集運搬業の許可業者への委託

4 使用済み自動車の保管

(1)保管場所の範囲の明確化

(2)保管の方法

5 廃油及び廃液の回収・事業所からの流出の防止及び保管の方法

(1)廃油及び廃液の回収・保管の方法

(2)燃料(ガソリン、軽油)の回収・保管・処理の方法

(3)各種オイルの回収・保管・処理の方法

(4)冷却液(ＬＬＣ)の回収と保管の方法

(5)ウオッシャー液の回収と保管の方法

(6)降雨前対策

(7)燃料等が漏出した際に講じる措置

(8)廃油及び廃液の処理

(9)回収機の維持管理

6 油水分離槽及びためます等の管理の方法

(1)油水分離装置の管理

(2)ためます等の管理

7 使用済自動車又は解体自動車の解体の方法

(1)解体手順

8 解体に伴って生じる廃棄物の処理の方法、部品・材料その他有用なものの保管の方法

(1)バッテリ－(鉛蓄電池)の回収・保管

(2)廃タイヤの回収・保管・処理

(3)エアバック類の回収・保管・処理

(4)有用部品等の回収と保管(5)その他

9 解体業の用に供する施設の保守点検の方法

(1)保守点検計画

(2)事故時の対応

10 火災予防上の措置

(1)危険物への対応

(2)高圧ガスへの対応

(3)職員への周知・教育・訓練

11 解体自動車の保管の方法

(1)保管場所の範囲の明確化

(2)保管の方法

12 解体自動車の運搬の方法

(1)自社車両による運搬

(2)廃棄物処理法の収集運搬業の許可業者への委託

○作業工程の写真等を添付することにより文書による詳細な説明に代えることも可。

○実際の作業内容を踏まえて作成すること。また、作業工程の改善及び標準作業書の見直しを随時行うこと。

○事業計画書及び収支見積書（様式３※２）を提出すること。

ロ　事業計画書又は収支見積書から判断して、解体業を継続できないことが明らかでないこと。

○使用済自動車や解体自動車を不適正に大量に保管している実態が明らかな場合は、事業計画書及び収支見積書（様式４※２）も併せて提出すること。

※２循環社会推進課のＨＰからダウンロードできます。

【提出書類】

規則第五十五条 　解体業許可申請者は、様式第五による申請書に当該解体業許可申請者が法第六十二条第一項第二号 イからヌまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面及び次に掲げる書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。

一 　解体業の用に供する施設（積替え又は保管の場所を含む。）の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図

二 　解体業許可申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること（解体業許可申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること）を証する書類

三 　事業計画書

四 　収支見積書

五 　解体業許可申請者が個人である場合においては、住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書（後見登記等に関する法律 （平成十一年法律第百五十二号）第十条第一項 に規定する登記事項証明書をいう。以下同じ。）

六 　解体業許可申請者が法人である場合においては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書

七 　解体業許可申請者が法人である場合においては、その役員の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

八 　解体業許可申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額を記載した書類並びにこれらの者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書（これらの者が法人である場合には、登記事項証明書）

九 　解体業許可申請者に令第五条 に規定する使用人がある場合においては、その者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

十 　解体業許可申請者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が個人である場合においては、その法定代理人の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

十一 　解体業許可申請者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が法人である場合においては、次に掲げる書類

イ　定款又は寄附行為及び登記事項証明書

ロ　役員の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書