申請に対する処分の審査基準・標準処理期間

| 処分名 |  | 福井県リサイクル製品認定 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 根拠法令および条項 |  | 福井県リサイクル製品認定要綱 第３条第１項 |  |  |
| 所管部局課室係名 |  | エネルギー環境部 循環社会推進課 廃棄物対策G |  |  |
| 審 査 基 準 | 項 目 |  |  | 内 容 |
|  | １ 認定基準 |  |  | 別添認定基準のとおり |
|  | ２ 提出書類 |  |  | ・福井県リサイクル製品認定申請書（要綱第３条第２項） ・製品 ・製品製造フロー図 ・認定基準に適合していることを証する書類 ・会社案内・パンフレット等 |
|  | 設定年月日 平成１１年１２月 ６日設定（平成２４年１０月 １日最終変更） |  |  |  |
| 標準処理期間 |  |  | １ 月 |  |
|  | 設定年月日 平成２４年１０月 １日設定（平成 年 月 日最終変更） |  |  |  |

福井県リサイクル製品の認定基準

○認定対象製品 要綱第４条 第３条第１項の認定の対象となる製品は、リサイクル製品のうち次の各号に掲げる要件（以下「認定要件」という。）に適合するものとする。 （１）主として県内で発生する再生資源を利用し、県内で製造されるものである こと。（製造工程の一部が県外で行われている場合を含む。） （２）その普及が廃棄物の減量化・リサイクルに大きな効果を有すると認められ ること。 （３）生活環境の保全のために必要な措置が講じられている事業場において製造 されること。 （４）申請時において既に県内で販売されており、または申請から６か月以内に 県内で販売されることが確実であること。 （５）別表２に定める福井県リサイクル製品認定基準(以下「認定基準」という。) に適合していること。 ○別表２ 福井県リサイクル製品認定基準 区 分; 認定基準等. 安全性への配慮; 次の基準を満たす安全性に配慮したものであること。 ア 特別管理（一般・産業）廃棄物を原材料としていないこと。 イ 環境基本法（平成５年法律第９１号）に基づく「土壌の汚染 に係る環境基準」に適合していること。. 規格等; 次のいずれかの規格に適合していること、またはこれに準じていること。 ア 日本工業規格（ＪＩＳ） イ エコマーク認定基準 ウ 福井県土木工事共通仕様書（土木部）. その他; 別添「福井県認定リサイクル製品認定基準の品目ごとに定める再生資源の使用率」を満たしていること。. ※ 特別管理一般廃棄物 ・ＰＣＢを使用した廃エアコン、テレビ、電子レンジなどの部品 ・血液の付着したガーゼなどの感染性病原体を含む一般廃棄物 ※ 特別管理産業廃棄物 ・廃油（産業廃棄物である揮発油類、灯油類、軽油類） ・廃酸（ｐＨが2.0以下の廃酸） ・廃アルカリ（ｐＨが12.5以上の廃アルカリ） ・血液の付着した注射針などの感染性病原体を含む産業廃棄物 ・有害汚泥、ＰＣＢを含む廃油、ＰＣＢに汚染された廃プラスチック類、廃石綿等

別添　福井県認定リサイクル製品認定基準の品目ごとに定める再生資源の使用率

| 再 生 資 源 | 品 目 | 製 品 区 分 | 使 用 率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 紙くず・古紙 | 再生パルプ使用衛生用紙 | トイレットペーパー、ティッシュペーパー、ちり紙等 | おおむね １００％ |
|  | 再生パルプ使用情報用紙 | 印刷用紙、コピー用紙、コンピューター用紙等 | おおむね ７０％以上 |
|  | 再生パルプ使用事務用品 | 封筒、ノート、フォルダー､事務用ファイル、ボックスファイル、帳票類、パンフレット等 | おおむね ５０％以上 |
|  | その他再生パルプ使用製品 | 緩衝材、容器等 | おおむね ５０％以上 |
| 木くず | 廃木材再生品 | エコ鉛筆等 | おおむね １００％ |
|  | 廃木材を使用したボード |  | おおむね １００％ |
|  | 間伐材・小径材を使用した 木製品 | 家具、土木資材等 | おおむね ７０％以上 |
| 廃プラスチック類 | 廃プラスチック再生品 | 擬木、プランター、型枠、 文具等 | おおむね ７０％以上 |
|  | 再生ＰＥＴ樹脂を使用した 衣服 |  | おおむね ５０％以上 |
|  | 再生ＰＥＴ樹脂を使用した 家庭用繊維製品 | 身の回り品、履き物等 | おおむね ５０％以上 |
|  | 再生ＰＥＴ樹脂を使用した 工業用繊維製品 | 結束材、ベルト、袋、不織布等 | おおむね ５０％以上 |
| ガラスおよび 陶磁器くず | 廃材を使用したタイル・ ブロック・レンガ | タイル、ブロック、インターロッキングブロック、レンガ等 | おおむね ４０％以上 |
| がれき類 | 再生土木資材 | 再生砕石、再生アスファルト等 | おおむね ５０％以上 |
| 動植物性残渣 家畜ふん尿等 | 肥料、土壌改良材、 マルチング材 |  | おおむね ７０％以上 |
| フライアッシュ | 再生土木資材 | 地盤改良材 | おおむね ２０％以上 |
| クリンカアッシュ | 再生土木資材 | 再生砂 | おおむね １００％ |
| その他 | 上記以外のエコマーク製品 |  | 使用率の規定を除外 する |

コンクリート製品

| 再 生 資 源 | 品 目 | 製 品 区 分 | 使 用 率 |
| --- | --- | --- | --- |
| ガラス | 再生土木資材 | コンクリート２次製品、 レディーミクストコンクリート | 使用細骨材のおおむね５％以上 |
| 陶磁器くず | 再生土木資材 | コンクリート２次製品、 レディーミクストコンクリート | 使用粗骨材、細骨材いずれかの おおむね４０％以上 |
| がれき類 | 再生土木資材 | コンクリート２次製品、 レディーミクストコンクリート | 使用粗骨材、細骨材いずれかの おおむね４０％以上 |
| 繊維くず、 木くず等 | 再生土木資材 | コンクリート２次製品、 レディーミクストコンクリート | 使用廃棄物（繊維くず、間伐材等）の容積率が１０％以上 |
| フライアッシュ | 再生土木資材 | コンクリート２次製品、 レディーミクストコンクリート | 使用セメント（フライアッシュセメント）の おおむね２０％以上 |
| 溶融スラグ | 再生土木資材 | コンクリート２次製品、 レディーミクストコンクリート | 使用細骨材の おおむね３０％以上５０％未満 |

※１　再生資源とコンクリート２次製品原料の質量が、著しく異なるものにあっては、再生資源「繊維くず、木くずなど」の基準を用いる

※２　使用率の計算方法（例えばフライアッシュの場合）
　　　使用率 ＝　フライアッシュ／フライアッシュセメント　＝　フライアッシュ／（フライアッシュ＋セメント）